Teoridel

En kondensatormikrofon er en mikrofon som har en tynn, lett membran av metall som festes nær en annen metallplate. Membranet er fleksibelt og vibrerer, mens bakplaten er fast og holder seg i ro.

Den fungerer ved at det settes en fast spenning over de to platene i en serie med stor motstand. Når membranet ”møter” lydbølger, vibrerer det og det dannes en svak spenning  mellom platene som er lik lydsignalet.

Dette signalet er ganske svakt, og derfor trenger kondensatormikrofoner en forsterker for å fungere.

En dynamisk mikrofon på sin side, har en spole som festes på baksiden av en lett membran hvor membranen så spennes opp i fronten av mikrofonhodet.

Det er en permanent magnet som som monteres bak eller rundt spolen, og lyden setter membranen og spolen i bevegelse rundt magnetfeltet.

Slik induseres en spenning med med samme form som lydbølgen i spolen, som ledes ut av mikrofonen.